重点排污单位挥发性有机物执法监测方案

1、监测技术规范

本次监测均按中华人民共和国环境保护部办公厅文件《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》环办监测函〔2018〕123号中附件2：固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范（试行）进行，见本方案附件。

样品采集及分析均采用国家和行业标准方法，具体见表1-1,或其他由生态环境部发布的标准。

表1-1                  样品采集及分析方法

| 类型 |  | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品采集方法 |  | HJ732-2014 | 固定污染源废气VOCS的采样 气袋法 |
|  |  | HJ/T397-2007 | 固定源废气监测技术规范 |
|  |  | GB/T16157-1996 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
|  |  | HJ/T373-2007 | 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行） |
|  |  | HJ/T55-2000 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 |
| 分析方法 | 非甲烷总烃 | HJ/T38-2017 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |
|  |  | HJ 604-2017 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |
|  | 苯 甲苯 二甲苯 | HJ 583-2010 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 |
|  |  | HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 |
|  |  | HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样/热脱附-气相色谱-质谱法 |
|  |  | HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 |

2、监测内容

2.1  生产工况调查与分析

监测期间，调查该项目生产运行情况，调查主要原材料用量及最终产品产量，检查主要环保设施是否正常运行，判断生产工况是否达到监测要求。

2.2  污染物排放监测

2.2.1废气污染物有组织排放监测

废气有组织排放监测内容见表3-1。

表2-1      重点排污单位执法监测有组织排放监测内容

| 企业名称 | 监测点位 | 数量 （个） | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三门峡恒鑫塑料制品 有限公司 | DA001（废气处理设施排放口） | 1 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 3次/周期， 1周期，一小时内等时间间隔采3个样品 |
| 三门峡森达塑料制品 有限公司 | DA002 （挤出机排气筒） | 1 |  |  |
| 河南恒庆再生资源加工 有限公司 | DA001（热解炉废气排放口） | 1 |  |  |
| 河南骏通车辆有限公司 | DA004(4号排放口) | 1 |  |  |
| 河南生辉再生资源 有限公司 | DA003（尾气处理设施排气筒） | 1 |  |  |

2.2.2 废气污染物无组织排放监测

废气无组织排放监测内容见表3-2。

表2-2         重点排污单位执法监测无组织排放监测内容

| 企业名称 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三门峡恒鑫塑料制品 有限公司 | 企业下风向周界外浓度最高点布设 4个监控点 | 非甲烷总烃、苯、 甲苯、二甲苯 | 4次/天， 连续1天 | 详细记录天气状况、风向、风速、气温、湿度、大气压 |
| 三门峡森达塑料制品 有限公司 |  |  |  |  |

3  质量保证要求

3.1 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性。

3.2 监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员持证上岗，所有监测仪器经计量部门检定，并按监测技术规范进行操作。

3.3 所有大气采样器使用前应进行流量校准和现场检漏，并用标准气体对监测仪器进行校准。

3.4 所有监测数据严格执行三级审核制度。

3.5其他质量保证措施按照附件中相关要求进行。